Способы ввода графической информации в ГИС

Существует несколько способов ввода информации в ГИС с использованием традиционных карт и планов. Это цифрование с использованием дигитайзера и цифрование растрового изображения на экране компьютера (векторизация). В настоящее время наиболее распространен второй способ, т.к. он наиболее удобен и значительно точнее первого.

Векторизация имеет три разновидности: ручная, интерактивная, автоматическая.

Этот метод требует специализированного, сложного программного обеспечения и мощной аппаратуры, т.к. требует быстродействия компьютера и значительных объемов памяти. Отсканированное изображение из файла выводится на экран монитора, и само цифрование осуществляется по этой “подложке” при помощи “мыши”. При ручной векторизации все операции выполняет сам оператор, а при интерактивной часть операций производится автоматически. При таком способе векторизации оператору достаточно задать начальную точку и направление отслеживания линии, а затем оказать программе помощь в разрешении неопределенностей. Большинство векторизаторов, работающих в интерактивном режиме, обладают возможностями настройки на преодоление некоторых неопределенных ситуаций, что позволяет векторизовать штриховые линии, бровки оврагов 
и т.п. Возможности интерактивной векторизации прямо связаны с качеством исходного материала и сложностью карты.

При автоматическом цифровании карта вначале сканируется, а затем автоматически переводится в векторный формат. Этот тип ввода информации состоит из этапов предварительного редактирования, непосредственного перевода из растрового формата в векторный и окончательного редактирования. Программные продукты, реализующие этот метод, корректируют возможные помехи (пятна, грязь) с использованием специальных программ. Эти системы по заложенным в них образцам распознают символы, линии, окружности и т.п. Предварительное редактирование карт электрических сетей занимает 8-17% общего времени выполнения перевода из растрового формата в векторный в зависимости от качества исходного документа.

Окончательное редактирование обязательно проводится после перевода форматов. Оно необходимо, поскольку даже самая изощренная программа может неверно распознать объект. Время заключительного редактирования занимает 65-70% общего времени в зависимости от быстродействия используемого компьютера и качества мониторов.

Автоматический перевод из растрового формата в векторный наиболее удобен в случае, если обрабатывается большое количество однотипных простых карт.