Комментарии к вопросам по ГИС.

- Рассказать о нескольких (примерно шести) ГИС – по несколько слов (особенно про MapInfo и GeoMedia. Упомянуть PCRGRZ, WinGIS, Microstation, Arcinfo/

- Использовать имеющийся файл по 2 вопросу. Плюс по требованиям – рассказать о компьютерах:

Подбор программно-аппаратного обеспечения для целей кадастра осуществляется исходя из конкретных задач подразделений. Например, для стандартных операций по аналитическому учету и документообороту достаточно машин небольшой и малой производительности с соответствующими средствами визуализации, в то время как для сложных графических систем, работающих с пространственной графикой и цифровыми моделями местности, необходимы высокопроизводительные компьютерные системы (желательно многопроцессорные): уже не РС компьютеры, а рабочие станции и … (еще какие-то, совсем уж крутые и навороченные).

- Рассказать о слоях в MapInfo и GeoMedia. Про графическое и семантическое содержание. Основными элементами на этих слоях являются векторные объекты (в данном случае объекты с которыми идет кадастровая работа) –  отражающие физические (или юридические) факторы. Вспомогательными являются всевозможные надписи, цветовая заливка, рамки карт, оформительные и пояснительные элементы (как то перекрестия сеток, заголовки и т.п.)

- Опять вспомнить про MapInfo и GeoMedia. На их примере (с рисунками) показать две модели хранения графических данных (достоинства и недостатки!). Линейно-узловая форма подразумевает хранении данных не в виде полигонов, а виде взаимосвязанных между собой элементов – линий с соответствующими узлами (так называемая топологическая форма). Другой вариант – полигональная форма – когда соседний участок не является продолжением предыдущего, а строится целым полигоном заново – такая модель хранения используется в Мэпинфо, поэтому в это программе необходимо делать оконтуривание участков именно полигонами, совмещая узлы границы с узлами границы соседнего участка.

Минусы полигонального хранения – большой объем и несвязанность объектов. Минус топологической (узловой модели) - …. В общем он тожд есть – спросите у меня на экзамене 8-) (то ли сложность обработки возрастает.. то ли еще что-то).

8. топогеодезическое обеспечение кадастра заключает в себе достаточно большой объем работ,  которые связаны с выполнением большого количества топографо-геодезических работ в полевых условиях. Это ведет к необоснованному удорожанию геодезического производство, поэтому с начала прошлого века с развитием авиации и космонавтики применяются различные способы исключения полевых геодезических работ. Потому как основной и наиболее распространенный метод топогеодезических работ ныне применяется аэрофотосъемка с последующей фотограмметрической обработкой.

Существуют две базовые схемы фотограмметрических работ в целях кадастра:

А. 1. Полевая подготовка снимков (опознаки и пр. плюс фототриангуляци после залета)

2. Получение материалов АФС (собюственно снимки)

3. Стереотопографические системы (Фотомод, Талко, ЦФС и др.) – производится построение цифровой модели местности на ЭВМ

4. На полученной основе выполняется рисовка контурной части карты

Б. – первые два пункта аналогичны

3. Ортофотоплан (снимок, на котором убраны искажения за центральную проекцию снимка и за наклон вертикальной оси) – иначе говоря измерительный фотодокумент.

4. Далее с этим снимков выезд в поле и выполнения там кадастрового дешифрирования.

5. Рисовка на ЭВМ дешифрированных объектов и создание кадастровой карты.

10 (и частично 9) Рассказать о цифровых картах и планах (обще). Как необходимы этап к их получению на базе имеющихся бумажных данных является этап оцифровки.

Для чего изображения сканируются (про дигитайзеры есть пособие специально). И как раз на этапе сканирования возможны ошибки: подробно рассказать о подготовке изображений для курсовой работы по ГИСу (сканирование кадастровой карты). И рассчитать разрешение, с которым должно выполняться сканирование (из расчета видимого элемента на бумаге 0,1 мм (по крайней мере два точки должны приходится на него при сканировании – итого получается примерно 500 дпи).

При сканировании также задаются цветовые режимы (монохромность и битовость цвета) – 1, бит, 1 байт, три байта (240 млн. цветов) – последняя применятся для снимков , а первая для схем и крат.

Ошибки машинной и ручной оцифровки по сканеру (из практики рассказать) – недоведение и перехлст линий, площадных объектов (наложение и последующие «схлопывание»).

При сканировании редактор всегда для каждой карты должен дать специальные указания – задание.

11. комбинированная форма представлят из себя векторно-растровую форму хранения – например имеется слой с растровой информацией (снимок или подложка-карта) или например градиентная заливка (глубины моря)

12.устал я. Спросите устно.